### Слайд 1: Титульный

"Добрый день! Я Остапенко Владислав группа 241-3211. Представляю курсовой проект по сетям и системам передачи информации."

### Слайд 2: Цели
"Цель проекта — создать отказоустойчивую корпоративную сеть. Для этого необходимо было обеспечить:

- логическую сегментацию через VLAN

- динамическую маршрутизацию RIP и OSPF

- автоматизацию раздачи адресов через DHCP

- безопасный доступ через NAT

- и работу сервисов DNS и HTTP."

### Слайд 3: Топология сети
"Сеть разделена на две части: приватную и публичную.
В приватной части используются маршрутизаторы R1, R4, R6 с протоколом RIP.
В публичной — R3, R5, R7 с OSPF.
Пограничный маршрутизатор R2 выполняет NAT и редистрибуцию маршрутов.
Также в сети развернуты два HTTP-сервера и DNS-сервер."

### Слайд 4: Планирование IP-адресации
"Для адресации использованы диапазоны:

- приватный: 10.199.0.0/8

- публичный: 130.228.47.0/24

Ethernet-подсети имеют маски /24 в приватной и /26 в публичной сети.
Подсеть номер 9 разделена на 4 VLAN по /26 каждый.
Для P2P-соединений использованы маски /30."

### Слайд 5: Выбор оборудования
"Для реализации выбраны:
7 маршрутизаторов Cisco 2911 с поддержкой RIP, OSPF и NAT,
12 коммутаторов Cisco 2960-24TT с поддержкой VLAN,
а также серверы и рабочие станции.
Данное оборудование полностью покрывает требования топологии."

### Слайд 6: Настройка VLAN и меж-VLAN маршрутизации
"На коммутаторе SW9 созданы 4 VLAN, порты распределены парами.
На маршрутизаторе R6 настроены подынтерфейсы с инкапсуляцией dot1Q,
что обеспечило маршрутизацию между VLAN."

### Слайд 7: Маршрутизация
"В приватной сети используется RIP версии 2 — простой протокол,
который автоматически распространяет маршруты.
В публичной — OSPF, который учитывает пропускную способность каналов
и выбирает оптимальные пути. На R2 настроена редистрибуция маршрутов."

### Слайд 8: NAT и трансляция адресов
"На пограничном маршрутизаторе R2 настроен NAT:
динамический — для доступа внутренних ПК в интернет,
и статический — для обеспечения доступа извне к внутреннему HTTP-серверу."

### Слайд 9: Сервисы сети
"Настроены DHCP-серверы для автоматической выдачи IP-адресов,
DNS-сервер с записями для внутреннего и внешнего сайтов,
и два HTTP-сервера с авторскими веб-страницами."

### Слайд 10: Тестирование и верификация

"Все ключевые тесты пройдены успешно:
связность между VLAN, доступ из приватной сети в публичную,
работа NAT и доступность серверов."

### Слайд 11: Особенности реализации
"В моем варианте 17:

- подсеть 9 разделена на 4 VLAN с масками /26,

- HTTP-серверы размещены в подсетях 5 и 12,

- DNS-сервер находится в публичной сети,

- а пропускная способность Serial-линков варьируется от 64 Kbps до 2 Mbps."

### Слайд 12: Заключение
"Все поставленные задачи выполнены:
спроектирована и настроена сеть, реализованы все требуемые сервисы,
проведено тестирование. Сеть полностью работоспособна и готова к эксплуатации.
Спасибо за внимание!"